100MSPS 8通道嵌入式采集平台

100MSPS 8通道高速采集卡：

1、FPGA+ARM架构+高速同步8路10MSPS AD采集+高速双路500MSPSDAC信号输出为一套系统，该系统可同时进行高速AD采集和高速DAC输出，arm为双核1G主频，fpga为Xilinx xc7z020，ddr3内存1g。

2、高速双路AD为12位，输入耦合dc，同步采样速率最高为10MSPS，信号输入范围正负1v或正负5v（焊接选择）。

3、高速双路DAC为16位，更新速率为500MMSPS，信号输出范围一路为正负1v，一路为0-3.3v。

- 4、采集板网卡为千兆网口，采样速率可通过上位机dll库和arm下位机设置，可进行连续采集、触发采集（上升沿触发、下降沿触发）、延时触发。

5、板卡带同步sma时钟接口，可多块板卡同步采集，通过网络交换机进行数据传输。

6、采集接口、pwm内触发输出波形接口、外触发接口均为sma接口。

7、整套板卡可工作在win7-32位，win7-64位，windows-xp，win8下使用，供电电压5vdc或12vdc，正常工作功率不大于6w。

8、dac输出电路可输出锯齿波、正弦波和方波，输出范围一路为正负1v，一路为0-3.3v，波形频率0.01hz-40Khz可设置，波形个数1-6万可设置，方波和锯齿波占空比可调，高电平宽度10ns-20us可设置，可上升沿或下降沿触发输出，每次触发输出一个完整波形，可连续触发输出。

9、上位机和arm下位机可实时获取各通道AD采集值和控制DAC输出值并获取输出值，用于数据分析。

10、板卡可外接DS18B20温度芯片（留出引脚），arm下位机和上位机需实时获取板卡周围环境温度值。

11、开放arm下位机qt应用源码和上位机dll动态库c++源码及网口通讯协议，提供arm下位机qt和上位机c++测试程序，测试板卡上述功能，并提供源码。

12、板卡带vga接口，usb接口，可外接鼠标操作下位机，可外接显示屏